СПОСОБ ДИФФУЗИОННОГО МОЛЕКУЛЯРНОГО

АРМИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

|  | НТЦ «Надежность» Самарского государственного технического университета (СамГТУ) является межотраслевым научно-техническим подразделением, разрабатывающим НИР и ОКР по проблемам конструкции, эксплуатации, технического обслуживания, модернизации, ремонта, обеспечения ресурса и надежности узлов трения технологических, энергетических и транспортных машин. |
| --- | --- |

Способ предназначен для повышения износостойкости деталей. Ресурсоповышающую  упрочняющую обработку в данном способе, защищенном патентом РФ №2198954, реализуют путем диффузионного внедрения наночастиц или активных органических молекул вглубь металла по выходам на поверхность дефектов кристаллической решетки материала, см. рис.1. В результате армирования на поверхности образуется модифицированный (пассивный) слой, "прошитый" прочными цепочками химически связанных атомов, выполняющими роль "арматуры" в металлической решетке, что иллюстрирует рис. 1.

Рис.1. Схема пассивации поверхностных дефектов.

Диффундировавшие  по линейным дефектам вглубь материала наночастицы или органические молекулы одновременно производят два действия: во-первых, закрепляют дефекты, не давая атомам металла смещаться относительно друг друга под действием внешней нагрузки и генерировать новые дефекты, и, во-вторых, инактивируют поверхность, препятствуя взаимодействию активных ядер выходящих на поверхность дислокаций с активными частицами окружающей среды, что и обусловливает ресурсоповышающий эффект этого способа.

Вследствие армирования модифицированная поверхность деталей   упрочняется и также  приобретает большую коррозионную стойкость.

Предлагаемый способ характеризуется высокой эффективностью, простотой, доступностью, малой  энерго- и трудоемкостью.

Молекулярное армирование целесообразно применять для упрочнения поверхности деталей прецизионных механизмов и других узлов трения машин: топливной гидроаппаратуры, подшипников качения, мелкомодульных редукторов  и др., в том числе для антикоррозионной обработки деталей, эксплуатируемых в агрессивных средах, перед консервацией изделий и др.

Технология молекулярного армирования поверхностей деталей содержит два этапа:

- На первом этапе производят подготовку поверхностей к молекулярному армированию - их мойку и слабое травление.

- На втором этапе производят операцию молекулярного армирования. Детали погружают в технологическую  термоактивируемую (порядка 80-90С) органическую жидкость, например, масло индустриальное, с внесенными частицами фторированного графита (CFx)n и накладывают на жидкость вибрацию f≈120Гц, А≈1мм. Нагрев и вибрация вызывают разрушение  органических молекул образующих смазку, в местах их разрыва образуются  активные  реакционные окончания. Эти окончания и активные частицы (CFx)n взаимодействуют с активными центрами на поверхностях проникают вглубь металла по линейным дефектам кристаллической решетки и армируют дефекты на поверхности обрабатываемой детали. Об эффективности нового способа свидетельствуют следующие результаты испытаний.

Результаты испытания стали 40Х

| № п/п | Виды обработки | Микротвердость Н, кг/мм2 | Удельная энергия активации пластической деформации, Дж/мм3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обработка притиркой на чугунной плите | 250 | 20,8 |
| 2 | ППД (накатка) | 430 | 21,2 |
| 3 | Упрочнение по технологии СВС | 825 | 21,5 |
| 4 | Упрочнение взрывом | 465 | 21,7 |
| 5 | Новый способ | 795 | 22,2 |

Наблюдаемое на разных деталях повышение износостойкости достигает 30%, снижение и стабилизация силы трения на деталях клапанных систем космических аппаратов составило от 14 до 28%

НТЦ «Надежность» разрабатывает технологию молекулярного армирования для различных типов деталей узлов трения.

Финансовые реквизиты университета

Научно - исследовательская часть ФГБОУ ВПО «СамГТУ»

РФ, 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.244

ИНН 6315800040 КПП 631631001

УФК по Самарской области г. Самара (НИЧ ФГБОУ ВПО «СамГТУ»  л/с 20426Х73200)

ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара

Р/с 40501810836012000002, БИК 043601001

ОКПО 02068396, ОКВЭД 73.10, 73.20, ОКАТО 36401000000 ОГРН 2116316073608 от 05.12.02