# способ и устройства для кавитационной  мойки деталей

# при производстве и ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ машин

|  | НТЦ «Надежность» Самарского государственного технического университета (СамГТУ) является межотраслевым научно-техническим подразделением, разрабатывающим НИР и ОКР по проблемам конструкции, эксплуатации, технического обслуживания, модернизации, ремонта, обеспечения ресурса и надежности узлов трения технологических, энергетических и транспортных машин. |
| --- | --- |

НТЦ «Надежность» СамГТУ созданы новые технические решения (патенты РФ № 1734886, 2024336, 2287739, 2329879 и 2344312) на устройство моечных установок, использующих кавитацию для очистки поверхностей.

Физический эффект кавитационного воздействия проявляется на частотах поглощения (например, при резонансных колебаниях столба жидкости) и приводит к резкому возрастанию «закачки» энергии в моющую среду, что вызывает активное разрушение и диспергирование частиц загрязнения, активацию химических реакций и др.

Для реализации кавитационного эффекта в СамГТУ создано семейство установок различного назначения.

В гидроволновой установке (ГВУ), рис.1, мойка деталей машин и приборов происходит при погружении деталей в моющую жидкость. Благодаря кавитации мойка производится в технической воде без применения химреактивов.

Промывка на ГВУ производительнее, чем на других известных установках, в 2-5 раз. ГВУ успешно очищает детали сложной конфигурации, в том числе с внутренними полостями и глухими каналами от литейной земли, масла, смол и других загрязнений. ГВУ способна удалять твердые частицы абразивного инструмента, шаржированные в поверхности деталей, стирать ткани без мыла и

т. п.

|  | ГВУ (рис.1) содержит ванну цилиндрической формы 1 и диск – активатор 2. Ванну заполняют технической водой при температуре 200С. Очищаемые детали 3 размещают в рабочей зоне ванны 4, затем включают вибрационный привод 5, который сообщает диску - 2 линейные перемещения. Настройку на резонансный режим осуществляют путем плавного изменения частоты вращения приводного двигателя постоянного тока 6, вращающего многовершинный кулачок вибрационного привода. Зона резонанса в зависимости от конфигурации ванны, числа деталей и температуры воды принадлежит низкочастотному интервалу 120-150 Гц. |
| --- | --- |
| Рис.1 |  |

Установка внедрена в ОАО «Кузнецов» для промывки деталей узлов трения авиационных двигателей.

Один из вариантов ГВУ был предназначен для промывки роторов генераторов и коллекторных электродвигателей, потерявших работоспособность из-за загрязнения. После промывки и сушки в роторах полностью прекращается электропроводность изоляции и восстанавливается их работоспособность.

На рис.2 показана установка того же типа, предназначенная для промывки пакетов фильтроэлементов маслосистем авиационных газотурбинных двигателей (размер ячейки сетчатых фильтров 3-5 мкм).

Камера установки имеет размеры  = 150 мм, L= 700 мкм.

Рис.2

Наряду с установками для мойки погружением деталей в моющую среду предложен струйно-кавитационный способ, реализованный  для мойки и сушки буксовых подшипников железнодорожных вагонов: рабочих поверхностей колец, сепараторов и тел качения.

Схема устройства приведена на рис.3 и 4.

|  | Каждая головка содержит по четыре сопла (позиция 4), в которых установлены завихрители – кавитаторы. В завихрителях - кавитаторах – 5 от скоростного потока эмульсии зарождается гидродинамическая кавитация. Кроме того, за счет смещения струйных блоков в подшипниках качения, под действием скоростных струй эмульсии, ролики подшипника получают вращение, что способствует лучшему эффекту промывки. |
| --- | --- |
| Рис. 3. Устройство для промывки буксовых подшипников: 1, 2 – струйно - кавитационные головки; 3 – промываемый подшипник; 4 – сопла; 5 – кавитатор. |  |

Струйно-кавитационное устройство в порядке модернизации установлено на моечных машинах типа МСП без внесения конструктивных изменений и без перенастройки ее по основной (штатной) схеме в вагонных депо станций Кинель и Самара Куйбышевской железной дороги,  обеспечивших улучшение технических и качественных показателей мойки.

Схема модернизации моечной машины МПС приведена на рис.4.

Рис. 4. Схема модернизации моечной машины МСП.

Техническая характеристика промывочного узла

| 1 | Производительность мойки подшипников букс, шт./ч. | 24 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Температура моющей жидкости (эмульсия) о С, не более | 90 |
| 3 | Время промывки, мин | 2…4 |
| 4 | Насос центробежный, тип | 2К20-30 |
| 5 | Мощность электродвигателя, кВт | 5,5 |
| 6 | Скорость потока эмульсии через сопла, м/с | 15…20 |

Авторский коллектив: Громаковский Д.Г., Ковшов А.Г., Бураков А.П.,  Шигин С.В., Карпухин М.В.

Финансовые реквизиты университета:

Научно - исследовательская часть ФГБОУ ВПО «СамГТУ»

РФ, 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.244

ИНН 6315800040 КПП 631631001

УФК по Самарской области г. Самара (НИЧ ФГБОУ ВПО «СамГТУ»  л/с 20426Х73200)

ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара

Р/с 40501810836012000002, БИК 043601001

ОКПО 02068396, ОКВЭД 73.10, 73.20, ОКАТО 36401000000

ОГРН 2116316073608 от 05.12.02